纯视觉跌倒检测MVP项目当前情况详细报告

代码、数据、模型、性能、多人能力、合规性与风险全景

项目：校企协同数字技术大赛 · 华为专项赛道 · 纯视觉跌倒检测MVP

责任成员：组员乙（端侧部署、性能调优与交叉验收）

报告日期：2026年7月28日

报告编号：PROJECT-STATUS-20260728

数据口径：本地实测、仓库审计、合成多人功能验证；不包含真实NPU板卡实测

总体判断：项目已经形成可运行的纯视觉跌倒检测MVP：具备姿态模型、规则评分、时序确认、多人跟踪、事件告警、截图回放、逐帧日志和HTML报告；INT8模型在参数量与文件体积方面满足轻量化设计。当前最大缺口不是功能代码，而是真实多人标注数据和具体NPU板卡实测。

# 一、项目状态总览

| 维度 | 当前状态 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 代码基线 | 分支 LKG；HEAD 8df0045（Add per-frame trace for testing） | 稳定基线存在 |
| 本轮工作区 | 多人验收整改、工具和报告已生成，尚未提交Git | 待团队复核提交 |
| 模型 | FP32 ONNX、INT8 QDQ ONNX、训练后best.pt齐全 | 已具备 |
| 自动化测试 | 133项全部通过；compileall通过；pip check通过 | 通过 |
| 多人功能 | 可同时绘制独立ID/状态并生成独立事件 | 有条件通过 |
| 真实多人精度 | 无真实同屏多人标注集 | 待验证 |
| NPU实测 | 未确定具体板卡，未执行厂商SDK转换 | 待验证 |

# 二、系统技术链路

视频、摄像头或流媒体输入；可选灰度复制的伪红外预处理。

YOLOv8 Pose输出人体框、检测置信度和17个人体关键点。

ByteTrack生成track_id，将同一人员跨帧关联。

TrackerManager按track_id分配独立FallDetector和TemporalFallStateMachine。

规则评分结合框体宽高比、躯干角度、肩髋距离及关键点质量。

状态机完成疑似跌倒、确认跌倒、恢复与误报抑制。

系统输出标注视频、事件截图、回放、事件流、逐帧trace、摘要和HTML报告。

核心优势：多人状态完全隔离，避免一个人的跌倒投票污染另一个人的状态；事件材料能够追溯到具体ID、触发帧、分数、原因和回放片段。

# 三、代码与工程状态

| 模块 | 作用 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| fall_detection/fall_logic.py | 单帧规则评分与内部投票 | 已完成 |
| fall_detection/state_machine.py | 确认、保持、恢复状态机 | 已完成 |
| fall_detection/tracker_manager.py | 按track_id隔离每个人的状态 | 已完成 |
| scripts/infer_video.py | 单/多人标注视频推理 | 已完成 |
| scripts/evaluate_videos.py | 批量视频评估；多人指标按帧去重 | 已整改 |
| scripts/run_system.py | 事件中心、告警、截图、回放、trace、报告 | 已整改 |
| scripts/create_multi_person_fixture.py | 多人功能测试素材生成 | 新增完成 |
| tools/summarize_multi_validation.py | 多人运行汇总 | 新增完成 |

# 四、数据集现状

| 项目 | 数量/结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 原始视频 | 10 | 当前本地视频均未通过文件名提供fall/normal真值 |
| 标注帧 | 111 | 训练与验证标签总数 |
| 验证图像 | 11 | 样本很小，仅适合作回归检查 |
| 每帧最大人数 | 1 | 现有标注帧均为单人 |
| 同帧≥2人标注 | 0 | 真实多人精度无法据此评估 |

数据风险：现有111个标注帧中同屏多人样本为0。YOLO Pose本身具备多人检测能力，新增ByteTrack与按ID状态机也能运行，但训练后模型是否能在真实遮挡、交叉走动和多人跌倒场景稳定工作，目前没有有效数据证据。

# 五、模型资产与轻量化状态

| 模型资产 | 文件体积 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| fall_pose_384_fp32.onnx | 12.724 MiB | 通用FP32 ONNX | 已完成 |
| fall_pose_384_int8_qdq.onnx | 3.522 MiB | PC兼容QDQ INT8 | 已完成 |
| 7.26_Train/best.pt | 6.512 MiB | 训练后PyTorch模型 | 已完成 |

参数规模：3.3379M，低于赛题20M上限。

INT8文件：3.6931 MB（十进制）/ 3.522 MiB。

算子审计：ONNX opset 13；主要算子包括Conv、Concat、Resize、Sigmoid、Softmax、QuantizeLinear和DequantizeLinear。量化算子仍需目标SDK确认支持。

# 六、已有精度与速度数据

| 数据/指标 | 当前结果 | 性质与限制 |
| --- | --- | --- |
| 可见光框 mAP50 | 0.995 | 11张验证图像，小样本回归 |
| 可见光姿态 mAP50 | 0.995 | 11张验证图像，小样本回归 |
| 可见光姿态 mAP50-95 | 0.5460 | 不能代表正式比赛泛化精度 |
| 伪红外姿态 mAP50 | 0.995 | 灰度模拟，不是真实红外相机 |
| 伪红外姿态 mAP50-95 | 0.3958 | 存在较明显下降 |
| PC纯推理均值 | 19.0201 ms | 100次；不含解码/NMS/跟踪/绘图 |
| PC纯推理P95 | 28.7053 ms | CPU参考，不是NPU实测 |

视频级标签问题：10段可见光原视频与10段伪红外处理视频的expected_fall均为null，因此历史报告只能记录是否触发告警，TP/FP/TN/FN和accuracy均无法计算。

# 七、多人功能现状

| 模型 | imgsz | 端到端FPS | 同帧≥2人 | 出现ID | 事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT8 ONNX | 384 | 1.501 | 10/56 | 1,3,4 | 1 |
| INT8 ONNX | 384 | 1.817 | 5/56 | 1,4,5,6 | 2 |
| PyTorch FP32 | 640 | 7.292 | 9/56 | 1,2,3,4 | 2 |

多人结论：功能层面已通过：可以同帧检测两人、分别编号、独立判定并分别留证。性能层面仍有条件：合成视频中第二人的持续检出不足，track_id存在重建；降低INT8置信阈值至0.15未形成稳定改善。真实多人数据到位前，不应在PPT中写“多人准确率已验证”。

# 八、赛题硬指标与证据边界

| 赛题/内部指标 | 当前证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 参数量≤20M | 3.3379M，ONNX实测 | 达标 |
| FP32权重≤80MB | 13.2568MB，FP32 ONNX实测 | 达标 |
| INT8权重目标≤20MB | INT8文件3.522MiB | 达标 |
| 端侧推理≤100ms | PC纯推理均值19.0201ms；无目标NPU数据 | 待验证 |
| NPU运行内存≤20MB | 只有权重存储估算；无运行时峰值 | 待验证 |
| 目标SDK算子兼容 | Q/DQ算子需海思或瑞芯微转换日志确认 | 待验证 |

数据来源：reports/model/int8_model_audit.json、reports/model/int8_cpu_benchmark.json、reports/model/int8_npu_feasibility.json。

# 九、质量保证与可复现性

自动化测试：133项全部通过。

Python compileall通过；pip check显示无破损依赖。

ByteTrack运行依赖：lap 0.5.13 已安装。

三次多人运行均保留完整参数、逐帧trace、事件JSONL、截图、回放和HTML报告。

多人评估输出同时提供JSON和CSV，便于PPT、统计表和后续自动对比。

工作区尚未提交，便于团队先复核差异后再形成正式Git版本。

# 十、主要风险与优先级

| 优先级 | 风险 | 影响 | 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 缺少真实同屏多人标注数据 | 无法证明多人精度、漏报和ID稳定性 | 采集并逐人标注2至4人视频 |
| P0 | 无具体NPU板卡与SDK转换记录 | 100ms与20MB不能实测闭环 | 确定芯片后执行转换和板端测试 |
| P1 | 多人场景ID碎片化 | 同一事件可能因ID变化被拆分 | 调ByteTrack阈值并补遮挡/交叉样本 |
| P1 | INT8端到端链路较慢 | 纯推理快不等于完整Demo快 | 剥离Ultralytics后处理并分阶段测速 |
| P1 | 视频缺少fall/normal真值 | 历史视频报告accuracy为空 | 建立视频级与事件级标注清单 |
| P2 | Webhook未连接真实业务端 | 仅验证代码路径，未验证接收方 | 接入测试端点并做超时/重试测试 |

# 十一、建议的下一轮执行顺序

采集或获取真实多人视频，建立每人、每事件和时间段真值。

在PyTorch与INT8 ONNX上分别跑同一批素材，定位检出、跟踪、规则或量化造成的差异。

调优ByteTrack参数并验证遮挡、交叉、进出画面和ID重建。

把端到端耗时拆分为解码、预处理、模型、NMS、跟踪、状态机、绘图和写盘。

确定目标NPU后执行SDK转换、算子回退检查、真实延迟和内存测试。

将最终实测数据、限制说明和演示视频同步到PPT与答辩材料。

# 十二、可用于提交材料的严谨表述

推荐表述：当前系统已完成多人跟踪与按ID独立跌倒判定的功能验证，并可自动输出告警截图、回放和结构化日志。INT8模型参数量与权重体积满足轻量化设计目标；PC端纯推理速度为参考值。真实多人精度、目标NPU端延迟与运行内存将在获得标准多人测试集和具体板卡后进一步实测。

禁止表述：“多人准确率已达标”“海思/瑞芯微NPU实测≤100ms”“NPU内存实测≤20MB”。当前均无相应真实数据或设备证据。